| PROGRAMA DE FORMACIÓN | Fabricación digital de mobiliario |
| --- | --- |

| COMPETENCIA | 290201213. Mecanizado de piezas en máquinas de control numérico. | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 290201213-03. Fabricar piezas en máquina de control numérico computarizado con base en procedimientos los técnicos. |
| --- | --- | --- | --- |

| NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO | CF7 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO | Fundamentos para fabricación de piezas en máquinas CNC |
| BREVE DESCRIPCIÓN | El presente componente se fundamenta en la fabricación de piezas con máquinas de control numérico CNC, comenzando por la normatividad en las actividades propias de las funciones de los operarios hasta el conocimiento y alistamiento de las máquinas de control numérico CNC. |
| PALABRAS CLAVE | Control Numérico Computarizado CNC, programación CNC. |

| ÁREA OCUPACIONAL | Procesamiento, fabricación y ensamble. |
| --- | --- |
| IDIOMA | Español |

# Tabla de contenidos

Introducción

- Normativa de seguridad y salud en el trabajo.

- Protocolos de seguridad en operaciones de mecanizado CNC.

  - Antes de mecanizar.

  - Durante el mecanizado.

  - Elementos de protección personal para el mecanizado.

- Preparación para el mecanizado CNC.

  - Preparación del operario.

  - Preparación del espacio de trabajo.

  - Preparación de la máquina CNC.

- Interpretación de planos.

- Tipos de máquinas CNC.

Introducción

# Cuadro de texto

Bienvenido al recurso educativo Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC, a través de este, comprenderá que para mecanizar exitosamente un producto con máquinas o herramientas de control numérico computarizado CNC, no solo basta con haberlo modelado mediante el diseño asistido por computador CAD y luego haber desarrollado la programación con la fabricación asistida por computador CAM, sino que antes de correr o ejecutar el programa, es importante tener en cuenta que existen algunas normas, no solo para proteger la integridad de los operarios o para evitar posibles accidentes o incidentes, sino también para lograr que el resultado del mecanizado sea eficiente y cumpla con todos los requisitos establecidos desde su diseño. También encontrará la forma de preparar el proceso desde el punto de vista del operario, del espacio de trabajo y de la máquina. Lo invitamos a ver el siguiente video para contextualizar la fabricación de piezas con máquinas CNC y de otros temas tratados a lo largo de este componente.

Guion de video introductorio

| Tipo de recurso | # Video spot animado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA | La totalidad del texto locutado para el video no debe superar las 500 palabras aproximadamente |  |  |  |
| Título | Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC |  |  |  |
| Escena | Imagen | Sonido | Narración (voz en off) | Texto |
| 1 | Producción: como sugerencia, por favor, crear una secuencia entre las imágenes y videos que se presentan en cada una de las escenas. Utilizar efectos como fade in y fade out entre cada paso de imagen o video para generar una adaptación amable entre ellos. Si se puede, crear acercamientos o barridos de las imágenes. Utilizar el texto en pantalla para que complemente la voz en off en el momento en que se escuche. Se acepta con agradecimiento el dinamismo y efecto que puedan generar basados en sus conocimientos. Gracias. | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Para lograr un mecanizado exitoso es necesario contar, no solo con los insumos del proceso, o con la disponibilidad de la tecnología. También es importante conocer que, para ejecutar estas actividades, existen normas y protocolos que rigen con el objetivo de que al finalizar el mecanizado todo salga bien en cuanto al producto y al personal que participó en el proceso. | Insumos del proceso. Tecnología Normas y protocolos. |
| 2 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Inicialmente, se debe tener conocimiento de las leyes y normas que regulan el trabajo en el país. Es decir, en las que se encuentran los deberes que se tienen tanto como trabajadores o empleadores; igualmente, los derechos adquiridos al decidir ejecutar actividades de mecanizado. | Normas y leyes del país. Deberes y derechos como trabajadores o empleadores. Máquinas herramientas de control numérico computarizado CNC. |
| 3 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Luego, es necesario centrar el enfoque en las normas que específicamente, aplican al trabajo con máquinas de control numérico computarizado CNC. Entre estas se encuentran, además de las buenas prácticas de manufactura para lograr productos de buena calidad, las buenas prácticas para evitar que se presenten incidentes o accidentes en la ejecución del mecanizado. | Buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas para evitar incidentes en la ejecución del mecanizado. |
| 4 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Es fundamental tener presente que, las normas y/o leyes son emitidas por organizaciones sectoriales conformadas por empresas y personas expertas calificadas, para indicar cómo se deben llevar a cabo las tareas dentro de los procesos de mecanizado; reiterando que no solo es para lograr obtener las piezas de alta calidad, sino también para que no se presenten novedades en la integridad de las personas. | Integridad de las personas. |
| 5 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Es así como se tienen unos protocolos con recomendaciones para tener en cuenta, aplicándolas antes de mecanizar y durante el mecanizado. De igual forma, los elementos de protección personal EPP que se requieren para el trabajo con máquinas CNC. | Protocolos antes y durante el mecanizado. Elementos de protección personal (EPP). |
| 6 |  |  | Después de haber revisado y comprendido la importancia de las normas y los protocolos de seguridad, se continua con la preparación para el mecanizado. La cual se aborda inicialmente con la preparación del operario o persona que ejecutará el mecanizado, teniendo en cuenta las competencias que debe tener, sus habilidades y, las condiciones para que se pueda realizar la labor en el momento preciso y de manera exitosa. | Preparación para el mecanizado. Preparación de operario. |
| 7 |  |  | Después de la preparación del operario, se continua con el espacio de trabajo, ya que este es muy importante, debido a que las condiciones del entorno juegan un papel significativo e intervienen directamente en la calidad y comodidad, para que se puedan desarrollar las tareas de mecanizado con máquinas CNC. | Espacio de trabajo. |
| 8 |  |  | Seguidamente, está la preparación de la máquina, es con esta que se logra terminar la pieza tal como se planeó. Este tipo de máquinas tienen algunos sistemas que requieren una preparación muy juiciosa, para que no se presenten inconvenientes a la hora de mecanizar. Además de ello, se tiene en cuenta la preparación y disposición de sus herramientas, que son las que estarán directamente en contacto con el material de trabajo. | Preparación de la máquina. |
| 9 |  |  | Finalmente, como parte del proceso de fundamentación para el mecanizado y como aspecto indispensable dentro de las habilidades del operario, se encuentra la interpretación de planos técnicos. Ya que estos son el medio de comunicación entre los diseñadores o ingenieros que planean los objetos y los fabricantes. Es decir, es tan importante poder realizar un plano técnico que cumpla con todas las normas, como poder interpretarlo y comprender todas las características que necesita transmitir la persona que requiere un mecanizado. | Interpretación de planos técnicos. |
| Nombre del archivo | 835201_ v1 |  |  |  |

Desarrollo de contenido

1. Normativa de seguridad y salud en el trabajo

# Cuadro de texto

Antes de comenzar a mecanizar con las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, es muy importante conocer, comprender y aplicar una serie de normas, en donde se encuentran los requisitos de estricto cumplimiento; con el fin de evitar situaciones de riesgo no solo para la integridad de las personas, sino también para la maquinaria, equipos y entorno de trabajo. Es decir para todo el proceso.

| Tipo de recurso | # Tarjetas Avatar |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Siempre es necesario mantener el control de riesgos en estas áreas: |  |
| Personal que labora y ejecuta las máquinas |  | Imagen 835201_ i2 |
| Maquinaria |  | Imagen: 835201_ i3 |
| Lugar de trabajo |  | Imagen: 835201_ i4 |

# Cuadro de texto

Estas normas generalmente contienen los requisitos, para que las organizaciones que decidan certificarse, demuestren su implementación y cumplimiento mediante las auditorías a los sistemas de gestión.

| Tipo de recurso | # Slider Presentación |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | A continuación, pueden conocerse las normas más reconocidas en el campo de la industria y el manejo de equipos: |  |
| Norma ISO 45001 El objetivo de esta norma es lograr, a través del cumplimiento de sus requisitos, establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que brinde lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las posibles lesiones relacionadas con el desempeño en una labor determinada. Es recomendable ver el video complementario del tema Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, haciendo clic en el siguiente enlace: Seguridad y salud en el trabajo |  | Imagen: 835201_ i5 |
| Decreto 1072 El decreto 1072 de 2015, se trata del decreto único reglamentario del sector trabajo. El artículo 2.2.4.6.15 establece que: El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Esto quiere decir que, de acuerdo con cada espacio de trabajo y sus características propias, se deben crear mecanismos para detectar los potenciales peligros y evaluar los riesgos, para establecer la forma de controlarlos. |  | Imagen: 835201_ i6 |
| ICONTEC En Colombia, entidades como el Instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC, conforma comités de acuerdo a los diferentes sectores, estos revisan las normas internacionales y las ajustan a la región, para luego emitir las guías técnicas y ser difundidas en el país. Para profundizar más y conocer algunas de estas guías, se recomienda consultar a través del siguiente enlace: Guías y normas técnicas colombianas |  | Imagen: 835201_ i7 |

2. Protocolos de seguridad en operaciones de mecanizado CNC

# Cuadro de texto

Las diferentes mesas sectoriales, que como se mencionó, son equipos de trabajo conformados por empresas y delegados de trabajadores, expertos en un tema determinado; actúan con entidades normalizadoras para emitir las normas, guías y recomendaciones de seguridad en la ejecución de procesos en cada una de sus especialidades. También, se tienen en cuenta las entidades Administradoras de Riesgos Laborales ARL que junto con las empresas gestionan los riesgos en el trabajo. En los temas siguientes se muestra un resumen, de algunas de las normas de seguridad que se pueden extraer, adaptar y aplicar. Específicamente, en los procesos de mecanizado con máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC.

2.1. Antes de mecanizar

# Cuadro de texto

Es importante tener en cuenta que los riesgos se presentan, no solo a la hora de estar en ejecución, las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, algunos peligros de accidentes se pueden evitar o gestionar previamente, al inicio del mecanizado. Es decir, en las acciones u operaciones preparatorias.

| Tipo de recurso | # Slider pasos |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | A continuación, se presentan algunas de las normas principales que se deben tener en cuenta antes de mecanizar: |  |
| Slide 1 | Es muy importante que la persona que va a operar la máquina tenga capacitación y entrenamiento en la labor, que conozca la máquina, sus características, sus partes, sus componentes; al igual que las herramientas y los dispositivos. | Imagen: 835201_ i9 |
| Slide 2 | El operario de las máquinas controladas numéricamente por computador CNC, debe estar en excelentes condiciones físicas, mentales y sociales. | Imagen: 835201_ i10 |
| Slide 3 | El operario de las máquinas controladas numéricamente por computador CNC, debe pensar en todos los peligros y riesgos que se puedan presentar. Es importante prever cualquier situación, para poder actuar a tiempo. | Imagen: 835201_ i11 |
| Slide 4 | Usar adecuadamente los elementos de protección personal indicados para cada labor. | Imagen: 835201_ i12 |
| Slide 5 | El orden y aseo del espacio de trabajo son una señal de lo que podría suceder. | Imagen: 835201_ i13 |
| Slide 6 | Revisar muy bien el ajuste de las guardas y elementos que lo requieran, así como las herramientas y material de trabajo. Generalmente, se le va a arrancar viruta a un material duro con herramientas con filo. | Imagen: 835201_ i14 |
| Slide 7 | Es muy importante mantener lubricados los sistemas, que así lo requieran, de acuerdo con el manual del fabricante. | Imagen: 835201_ i15 |
| Slide 8 | Revisar de acuerdo con el fabricante, los niveles de refrigerante y asegurarse que sea el suficiente para terminar el mecanizado. | Imagen: 835201_ i16 |
| Slide 9 | Simular los procesos, permite no solo anticipar el resultado del mecanizado con máquinas CNC, sino también visualizar posibles incidentes. | Imagen: 835201_ i17 |

2.2. Durante el mecanizado

# Cuadro de texto

En esta fase del proceso es donde se hace más evidente el riesgo de accidentes, ya que entran en funcionamiento las máquinas y se ponen en marcha. El operario y todo el personal deben estar con toda la atención en sus actividades, debido a que estas máquinas funcionan mediante sistemas y mecanismos que, elevan los riesgos tanto mecánicos como eléctricos. Además de los ergonómicos y otros que dependen de las características propias de cada puesto de trabajo.

| Tipo de recurso | # Slider pasos |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Algunas normas y reglas que debe tener en cuenta durante el mecanizado con máquinas CNC son: |  |
| Slide 1 | Seguir todos los procedimientos al pie de la letra, “no trate de tomar atajos”. En la mayoría de ocasiones en donde se pretende reducir tiempos o aumentar la productividad inadecuadamente, se presentan incidentes o accidentes. | Imagen: 835201_ i18 |
| Slide 2 | Las manos deben estar alejadas de los mecanismos y dispositivos rotacionales mientras estos estén en movimiento. Generalmente cuando el operador tiene exceso de confianza y ya no detiene la marcha de la máquina para hacer algunas tareas, como retirar la viruta o, hasta cambiar la herramienta, es ahí donde el accidente se hace inminente. | Imagen: 835201_ i19 |
| Slide 3 | Utilizar adecuadamente las herramientas y dispositivos para cada tarea, no cambiarlas ni modificarlas. Una herramienta mal utilizada se convierte en un elevado riesgo de accidente, ya que puede pasar a ser un “arma” potencial, con la que se atenta la integridad del operario. | Imagen: 835201_ i20 |
| Slide 4 | No intervenir en la máquina mientras está en marcha, para esto se deben accionar las paradas de emergencia o desconectarlas de las fuentes de energía. | Imagen: 835201_ i21 |
| Slide 5 | No medir o dimensionar los objetos o el material de trabajo mientras la máquina está en marcha. Al realizar esta acción, no solo se obtiene una medida poco confiable, sino que también el instrumento se puede atrapar o atascar, generando accidentes como cortaduras en las manos o extremidades. | Imagen: 835201_ i22 |
| Slide 6 | Utilizar los materiales de trabajo indicados evitará que estos fallen durante el proceso. En algunas ocasiones el material o materiales con los que están fabricadas las herramientas tienen restricciones de uso. Por ejemplo, teniendo en cuenta su dureza, el no hacerlo de acuerdo con las indicaciones, puede hacer que fallen durante el mecanizado y se despidan partes a gran velocidad o temperatura, siendo un gran riesgo para el operador. | Imagen: 835201_ i23 |
| Slide 7 | Si se escucha algún sonido o vibración inusual, debe detenerse el proceso y asegurarse que todo está bien. | Imagen: 835201_ i24 |

2.3 Elementos de protección personal EPP

# Cuadro de texto

De acuerdo con cada operación que se vaya a ejecutar en el mecanizado, se recomienda el uso de los elementos de protección personal. Estos se deben utilizar adecuadamente; de lo contrario podrían ser generadores de riesgos de accidentes.

| Tipo de recurso | # Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Un ejemplo del uso inadecuado de los elementos de protección son los guantes, se deben usar estrictamente cuando las máquinas herramientas no estén en marcha, ya que pueden llegar a ser atrapados y con las altas velocidades con las que se trabaja, el riesgo de lesión es inminente. |  |

| Tipo de recurso | # Slider pasos |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | A continuación, se observan los elementos de protección personal más usados: |  |
| Slide 1 | Generalmente, la ropa de trabajo es el primer elemento de protección personal EPP que se debe portar o utilizar. Esta debe ser cómoda y debe estar correctamente abotonada y no debe presentar elementos colgantes, que puedan ser atrapados por los mecanismos de las máquinas herramientas. No se debe usar ningún tipo de joyería, relojes, pulseras, anillos etc. Tampoco elementos como corbatas, pañoletas o bufandas. | Imagen: 835201_ i25 |
| Slide 2 | Aunque las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC tengan guardas de seguridad, es muy importante que los operarios que tienen el cabello largo utilicen las cofias indicadas, para evitar que sean atrapados por los sistemas mecánicos de la máquina. | Imagen: 835201_ i26 |
| Slide 3 | El operario de máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, debe portar en todo momento las gafas de protección visual, ya que durante las operaciones de mecanizado se emiten partículas diminutas, cortantes y calientes que pueden alcanzar y lesionar los ojos. | Imagen: 835201_ i27 |
| Slide 4 | El calzado de seguridad también es indispensable en el momento de mecanizar con máquinas CNC. Este protege al operario no solo en cuanto a la caída de elementos pesados sobre los pies, sino también de posibles electrocuciones y de caídas por deslizamiento, si el calzado es de buena calidad y certificado. | Imagen: 835201_ i28 |
| Slide 5 | Se debe evaluar si en el entorno de trabajo del mecanizado se presenta ruido considerable, en cuanto a su magnitud o a su tiempo de exposición, para tomar la decisión de utilizar protección auditiva. | Imagen: 835201_ i29 |
| Slide 6 | De ser necesario se debe utilizar tapabocas, por ejemplo, si el material de trabajo emite gases tóxicos nocivos para la salud. | Imagen: 835201_ i30 |

| Tipo de recurso | # Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| En todo caso, así se utilicen los EPP y se cumplan las normas de seguridad industrial establecidas, si no se tiene una actitud de gestores de riesgos los accidentes se presentarán en cualquier momento. La actitud es el principal factor que hace un trabajo seguro. |  |

Riesgos en el mecanizado CNC

# Cuadro de texto

En las labores del mecanizado con máquinas herramientas CNC, se presentan diferentes peligros que tienen niveles de riesgo y de severidad elevados. Por tanto, es importante que el operador y las personas relacionadas con los procesos con las máquinas herramientas de control numérico computarizado CNC, sean conscientes de esto y tengan conocimiento de cómo mitigarlos.

| Tipo de recurso | # Infografía interactiva Punto caliente |  |
| --- | --- | --- |
| Texto introductorio | Para comprender estos peligros y sus niveles de riesgo, se pueden clasificar así: |  |
| Título de la infografía: Riesgos en el mecanizado CNC Poner los títulos en cada uno de los recuadros de colores. |  |  |
| Código de la imagen | 835201_ i54 |  |
| Punto caliente 1 | Riesgo mecánico Las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, funcionan gracias a una cantidad de sistemas mecánicos que se mantienen en diferentes movimientos como lineales, rotacionales etc. Esto genera el peligro de lesiones graves en extremidades como: cortes o cizallamiento, aplastamiento, atrapamiento, punzonado, abrasión o fricción, lavado con fluido a presión. | Recuadro 1 |
| Punto caliente 2 | Riesgo eléctrico Los componentes eléctricos de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, requieren que sean alimentados con una cantidad importante de energía eléctrica. Esto hace que el peligro de electrocución sea inminente provocando lesiones, quemaduras o hasta la muerte. | Recuadro 2 |
| Punto caliente 3 | Riesgo térmico Las operaciones en las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, generan elevadas temperaturas, gracias a la naturaleza de su funcionamiento, puede ser por el arranque de viruta o por el flujo del plasma para corte. Esto implica que el peligro de quemaduras esté presente, con un nivel de riesgo elevado por el contacto con estos elementos. | Recuadro 3 |
| Punto caliente 4 | Riesgo por ruido Aunque las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, tengan sistemas o elementos de mitigación del ruido, este se presenta tan fuerte, que el riesgo de la pérdida de la audición, la fatiga, el estrés y otras perturbaciones, debido a la exposición prolongada o continua, estén presentes en todo momento. Hay que considerar que este peligro abarca, no solo a los operadores de las máquinas, sino también a su entorno de trabajo. | Recuadro 4 |
| Punto caliente 5 | Riesgo por vibraciones La fricción entre materiales de trabajo con alta dureza, con las herramientas de corte también duras, hace que las vibraciones, así como el ruido, sean constantes. Entonces el peligro de lesiones musculares, neurológicas y vasculares, se presenta al ejecutar las operaciones en estas máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC. | Recuadro 5 |
| Punto caliente 6 | Riesgo por radiación Generalmente en los procesos con máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, debido a los componentes generadores de radioactividad, se presentan radiaciones ionizantes y no ionizantes. También por la exposición a procesos cercanos como soldaduras o impresión ultravioleta. | Recuadro 6 |
| Punto caliente 7 | Riesgo por exposición a sustancias peligrosas En ocasiones en el mecanizado con máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se procesan o utilizan materiales que despiden o emiten gases o polvos con sustancias nocivas para la salud de los operarios. Esto hace que el riesgo de inhalación o de contacto con ellos esté presente. | Recuadro 7 |
| Punto caliente 8 | Riesgo ergonómico El operador de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, puede adoptar posiciones incorrectas en el momento de ejecutar las diferentes tareas o actividades. Esto puede generar lesiones físicas graves o permanentes. | Recuadro 8 |

3. Preparación para el mecanizado CNC

# Cuadro de texto

En el momento de mecanizar alguna pieza con las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se deben presentar ciertas condiciones que producirán el mejor resultado de las operaciones.

| Tipo de recurso | # Tarjetas Avatar |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Estas condiciones se muestran en tres grupos: |  |
| Primer grupo Preparación del operario. |  |  |
| Segundo grupo Preparación del espacio de trabajo. |  |  |
| Tercer grupo Preparación de la máquina herramienta controlada numéricamente por computador CNC. |  |  |

3.1. Preparación del operario

# Cuadro de texto

La preparación del operario de máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC es fundamental. Aunque estas requieran poca intervención del ser humano en su operación, es importante contar con un operador que tenga conocimientos tanto de software y programación, como de mecanizado convencional. Además debe tener y demostrar ciertas destrezas, habilidades y conocimientos que se abordan a continuación. Si bien, no siempre quien opera la máquina tiene que ser la misma persona que realizó el programa, es importante que también tenga conocimientos en la programación con máquinas herramientas controladas por computador CNC.

| Tipo de recurso | # Carrusel de tarjetas |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | El operario también debe contar con conocimientos en áreas como: |  |
| Algebra y trigonometría. |  | Imagen: 835201_ i31 |
| Dibujo técnico o interpretación de planos. |  | Imagen: 835201_ i32 |
| Metrología. |  | Imagen: 835201_ i33 |

| Tipo de recurso | # Acordeón tipo 2 |
| --- | --- |
| Introducción | Las actividades que se desarrollan como preparación para un mecanizado con máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se pueden resumir en las siguientes fases: |
| Imagen general que ilustre el tema Imagen: 835201_ i34 |  |
| Fase 1 Se comienza con la interpretación y el entendimiento de las piezas o productos que se desean obtener. |  |
| Fase 2 Al conocer la pieza que se va a desarrollar, se sabrá cuáles operaciones realizará. |  |
| Fase 3 Cuando se saben las operaciones a realizar, se pueden interpretar los riesgos a los que se va a exponer y, así determinar cuáles elementos de protección personal se deben portar. |  |

| Tipo de recurso | # Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| En todo momento el operador de máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, debe estar en excelente estado físico, psicológico y social. Es necesario que se prevea el tiempo que va durar el mecanizado, ya que se recomienda que en todo momento se estén vigilando los procesos. Debe revisarse que el espacio de trabajo esté en condiciones para mecanizar, la disponibilidad del material o los materiales de trabajo. Así como, el buen funcionamiento de la máquina y la compatibilidad del archivo. |  |

3.2. Preparación del espacio de trabajo

# Cuadro de texto

El espacio de trabajo donde se encuentren ubicadas las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, debe cumplir con las condiciones mínimas para poder mecanizar de manera segura, cómoda y eficiente.

| Tipo de recurso | # Acordeón tipo 2 |
| --- | --- |
| Introducción | Las principales condiciones para el buen funcionamiento del espacio de trabajo son: |
| Imagen general que ilustre el tema Imagen: 835201_ i35 |  |
| Orden y aseo El orden y aseo, cada elemento en su lugar. Esto influye directamente, no solo en la movilidad del operador, sino también en la seguridad física. |  |
| Iluminación óptima La iluminación, bien sea natural o artificial, debe permitir que el operario en todo momento y desde cualquier lugar del trabajo, no tenga que realizar esfuerzos visuales. |  |
| Buena ventilación La ventilación, no sólo para mantener las condiciones de temperatura ideales para el trabajo, sino para poder evacuar los vapores o gases que sean nocivos para la salud, que se puedan presentar durante el mecanizado. |  |
| Energía eléctrica La energía eléctrica, es importante revisar que todas las conexiones eléctricas y electrónicas se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, orden, y aseo. Ya sea para evitar interrupciones en el fluido eléctrico o electrónico, o para eliminar riesgo de accidentes, como puede ser el de una electrocución. |  |
| Aire comprimido El aire comprimido, muchas de las funciones básicas de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se realizan gracias al aire comprimido, es importante garantizar que la cantidad y la presión van a ser suficientes para todo el mecanizado planeado y que no se presentarán variaciones. |  |

3.3 Preparación de la máquina

# Cuadro de texto

El éxito del resultado del proceso de mecanizado, depende en gran parte, del desempeño que tengan las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC durante su ejecución. Así pues, es muy importante la preparación que se les haga, siguiendo siempre las recomendaciones de los fabricantes y proveedores; ya que estos son quienes más las pueden conocer y han aprendido de las experiencias de otros usuarios.

(Inoxform, 2022)

| Tipo de recurso | # Acordeón tipo 2 |
| --- | --- |
| Introducción | Algunas de estas prácticas para la preparación de las máquinas son: |
| Imagen general que ilustre el tema Imagen: 835201_ i36 |  |
| Aseo de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC Aunque parezca muy reiterativo, el aseo de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, es una actividad imprescindible en su preparación y alistamiento, se debe revisar que no se presenten residuos de mecanizados anteriores, o de ser así, retirarlos con los implementos de aseo respectivos para poder continuar con el proceso de mecanizado. |  |
| Lubricación A pesar de que los mecanismos móviles y las partes que lo requieren, de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se autolubrican gracias a una programación que traen por defecto, es una buena práctica, hacer una revisión de preparación y alistamiento del sistema de lubricación manualmente. |  |
| Mecanismos de precisión Los mecanismos de apriete o sujeción del material de trabajo y de las herramientas de corte deben funcionar muy bien. Es por esto que, en la preparación de la máquina se debe revisar que estos se encuentren a punto, para evitar posibles situaciones adversas durante el mecanizado. |  |
| Herramientas de corte Las herramientas de corte con las que se va a mecanizar deben estar correctamente ubicadas, montadas y con el apriete requerido, en sus respectivos dispositivos que han sido creados para este fin. |  |
| Alimentación de aire comprimido El sistema de alimentación de aire comprimido de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, debe estar funcionando correctamente al momento de mecanizar. Es por esto que se debe revisar el estado de las conexiones y los accesorios, para garantizar un funcionamiento adecuado. |  |
| Nivel de los tanques El nivel de los tanques o de los recipientes del sistema de refrigeración se debe mantener al máximo, ya que, en todo momento durante el mecanizado, es fundamental que se surta del líquido que evitará que el material de trabajo o las herramientas se quemen o sufran daños en su afilado. También para que, durante el arranque de viruta, el corte sea lubricado. |  |

4. Interpretación de planos

# Cuadro de texto

Dentro de las competencias requeridas para el operador de una máquina herramienta controladas numéricamente por computador CNC, está la interpretación de planos, debido a que los modelos de las piezas a fabricar mediante el mecanizado, se representan gráficamente en los planos técnicos. Además de contener toda la información técnica necesaria para su producción.

El plano técnico

# Cuadro de texto

Un plano técnico está definido como la representación gráfica de un objeto real, cumpliendo unas normas que regulan y estandarizan toda la información que contiene, desde el tamaño del papel hasta los espesores de las líneas.

| Tipo de recurso | # Tarjetas Avatar |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Se diferencian dos fases en el trabajo con planos técnicos, estas son: |  |
| Fase uno La elaboración de los planos técnicos. |  |  |
| Fase dos La interpretación de los planos técnicos. |  |  |

Tipos de planos técnicos

| Tipo de recurso | # Tarjetas Animadas |
| --- | --- |
| Introducción | Dependiendo el ámbito o campo donde se apliquen o desempeñen, se pueden encontrar diferentes tipos de planos técnicos. Los tres grupos principales son: |
| Imagen: 835201_ i38 | Dibujo arquitectónico Estos planos son usados en la representación gráfica de proyectos y construcciones arquitectónicas de todo tipo. |
| Imagen: 835201_ i39 | Dibujo topográfico Los planos topográficos son utilizados para representar replanteos sobre terrenos para obras civiles, representan un terreno en sus tres dimensiones espaciales mediante puntos, curvas, coordenadas, etc. |
| Imagen: 835201_ i40 | Dibujo industrial Los planos para el diseño y dibujo industrial, representan instalaciones, conjuntos, mecanismos o elementos de aplicación mecánico, eléctrico, electrónico, térmico, energético, etc. |

(Martín, 2014)

Escalas

# Cuadro de texto

Al momento de realizar un plano técnico de un objeto o conjunto de gran tamaño, por ejemplo, un estadio, para dibujarlo a una escala real, se necesitaría un monitor o un papel demasiado grande, o al contrario para realizar el plano técnico de un objeto demasiado pequeño, por ejemplo, el piñón del mecanismo de un reloj, se necesita aplicar una escala.

| Tipo de recurso | # Cajón de texto de color |
| --- | --- |
| Una escala es la relación entre las dimensiones dibujadas y las dimensiones reales. |  |

| Tipo de recurso | # Tarjetas Avatar |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Los tipos de escala que se emplean en dibujo son los siguientes: |  |
| Escala de reducción |  | Imagen 835201_ i42 |
| Escala de ampliación |  | Imagen: 835201_ i43 |
| Escala real (1:1) |  | Imagen: 835201_ i44 |

# Cuadro de texto

Siendo así, se puede decir que un objeto de gran tamaño, como el estadio, se representó a escala 1:100, significa que un centímetro dibujado en el plano son 100 centímetros en la realidad a esta se le llama escala de reducción. Igualmente, se representó un piñón a escala 5:1, significa que 5 milímetros dibujados en el plano es un milímetro en la realidad, a esta se le llama escala de ampliación. Finalmente, cuando se representan los objetos con las mismas dimensiones en el plano que en la realidad, se dice que es escala real o escala 1:1.

Principios generales de representación

# Cuadro de texto

Como se ha mencionado anteriormente, en el dibujo técnico se representan gráficamente objetos o proyectos reales, siguiendo unas normas internacionales. Estas definen que, para representar un objeto en el plano técnico puede hacerse con respecto a la representación ortogonal. Para representar las vistas ortogonales (frontal, superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda y posterior), y dependiendo de la posición del observador con respecto del objeto o del plano donde se proyectan las vistas, hay dos sistemas, el sistema europeo ISO E y el sistema americano ISO A.

ISO E, sistema europeo

| Tipo de recurso | # Slider Imagen |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Algunas características del sistema ISO E, se muestran a continuación: |  |
| Para el sistema europeo la pieza se sitúa entre el observador y el plano donde se proyectarán y dibujarán las vistas. La imagen a continuación muestra el símbolo del sistema ISO E, que, según la norma, en el caso de haberlo usado, lo debe llevar el plano en el rótulo o cajetín. Símbolo ISO E. |  | Imagen: 835201_ i46 |
| La distribución de las vistas ortogonales (frontal, superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda y posterior), en el sistema europeo para el modelo de la imagen a continuación que se toma como ejemplo. |  | Imagen: 835201_ i47 |
| Las vistas ortogonales en el sistema ISO E, se disponen de tal forma que puede imaginarse que, si “se dobla” el plano hacia afuera, por los vértices de las vistas, puede obtenerse o armar el sólido que se está representando. |  | Imagen: 835201_ i48 |

ISO A, sistema americano

| Tipo de recurso | # Slider Imagen |  |
| --- | --- | --- |
| Introducción | Las características del sistema ISO A, se muestran a continuación: |  |
| Para el sistema americano la pieza se sitúa detrás del plano donde se proyectarán y dibujarán las vistas. La imagen a continuación muestra el símbolo del sistema ISO A, que, según la norma, en el caso de haberlo usado, lo debe llevar el plano en el rótulo o cajetín. Símbolo ISO A. |  | Imagen: 835201_ i49 |
| La distribución de las vistas ortogonales (frontal, superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda y posterior), en el sistema americano para el modelo de la imagen que se toma como ejemplo a continuación. |  | Imagen: 835201_ i50 |
| Las vistas ortogonales en el sistema ISO A, se disponen de tal forma que puede imaginarse que, si “se dobla” el plano hacia adentro, por los vértices de las vistas, puede obtenerse o armar el sólido que se está representando. |  | Imagen: 835201_ i51 |

Acotado

# Cuadro de texto

El objetivo principal del acotado es representar e indicar las dimensiones de los objetos y también anotar los aspectos importantes para la comprensión total del objeto o proyecto, sin dar espacio para errores o malas interpretaciones.

| Tipo de recurso | # Acordeón tipo 1 |
| --- | --- |
| Introducción | Pueden encontrarse los principios generales para un buen acotado siguiendo las normas para este caso: |
| Imagen general que ilustre el tema Imagen: 835201_ i52 |  |
| Norma 1 Se debe señalar la mínima cantidad de cotas necesarias para dimensionar el objeto, es decir, evitar al máximo repetirlas. |  |
| Norma 2 No se debe omitir ninguna cota que se necesite para definir el objeto, la ausencia de una cota puede obstaculizar el proceso del proyecto. |  |
| Norma 3 Se debe evitar al máximo el tener que hacer cálculos innecesarios, es decir, que se deben indicar las magnitudes explícitamente. |  |
| Norma 4 Las cotas se deben disponer en la vista que más convenga para la mejor interpretación del objeto. |  |
| Norma 5 Todas las cotas deben estar en las mismas unidades, en el caso de que sea necesario se debe indicar claramente si cambian. |  |
| Norma 6 Se debe acotar el objeto final, es decir, luego de todos los procesos que requiera para su fabricación. |  |
| Norma 7 Las cotas, en lo posible, deben estar hacia afuera de la vista del objeto, para facilitar su lectura y para no obstaculizar la interpretación de la forma. |  |
| Norma 8 Se debe tratar de mantener un dibujo técnico con estética y orden, esto facilita la lectura y la claridad en los proyectos. |  |

(Biguri, 2018)

5. Tipos de máquinas CNC

# Cuadro de texto

Las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC, se clasifican según las operaciones que ejecutan en: tornos CNC, fresadoras CNC, centros de mecanizado CNC y cortadora por plasma CNC. También se pueden clasificar de acuerdo con el número de grados de libertad o ejes, que permiten más movimientos e innumerables operaciones. En el siguiente video se explicarán los diferentes tipos de máquinas CNC, es recomendable estudiarlo con atención:

| Tipo de recurso | # Video spot animado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA | La totalidad del texto locutado para el video no debe superar las 500 palabras aproximadamente |  |  |  |
| Título | Tipos de máquinas CNC |  |  |  |
| Escena | Imagen | Sonido | Narración (voz en off) | Texto |
| 1 | Producción: como sugerencia, por favor, crear una secuencia entre las imágenes y videos que se presentan en cada una de las escenas. Utilizar efectos como fade in y fade out entre cada paso de imagen o video para generar una adaptación amable entre ellos. Si se puede, crear acercamientos o barridos de las imágenes. Utilizar el texto en pantalla para que complemente la voz en off en el momento en que se escuche. Se acepta con agradecimiento el dinamismo y efecto que puedan generar basados en sus conocimientos. Gracias. | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Tornos CNC Comenzando por los tornos CNC: Los tornos controlados numéricamente por computador son máquinas herramientas en las que, poniendo a girar el material en un plato de sujeción, a determinadas revoluciones por minuto, se le arranca viruta o se corta, gracias a los movimientos de un dispositivo llamado portaherramientas (que puede portar o sostener varias herramientas al mismo tiempo), y que está “montado” sobre los carros que permiten los avances controlados de una serie de herramientas denominadas buriles. Estas tienen dos características principales, la primera de ellas, es el material con el cual están fabricadas, que debe ser muy duro, ya que se utilizará para cortar materiales también duros como el acero al carbono. La otra característica es su geometría o forma, que es la encargada de determinar la forma de la ranura que hará en el material de trabajo. Tanto el material como la forma de los buriles, están estandarizados bajo las normas internacionales. | Tornos CNC Buriles Material duro Geometría o forma |
| 2 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Fresadoras CNC: Siguiendo ahora con las fresadoras controladas numéricamente por el computador o CNC, son máquinas herramientas en las cuales, sobre una mesa longitudinal, que está “montada” sobre carros longitudinales, transversales y de alturas, tiene gracias a estos carros, movimientos en tres ejes (eje x, eje y, y eje z). Sobre la cual se sujeta el material de trabajo, que para esto posee utensilios destinados especialmente para permitir la inmovilización del material, una vez este se encuentre bien sujetado, será cortado mediante una fresa que gira a determinadas revoluciones por minuto, así como los buriles, esta fresa tiene como características la dureza del material y la forma que define la forma de la ranura que hará en el material de trabajo. También se encuentra normalizada. | Fresadoras CNC. Tiene movimientos en tres ejes. El material se corta mediante una fresa. Dureza del material y la forma. |
| 3 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Centros de mecanizado CNC: Continuando con los centros de mecanizado CNC, son máquinas herramientas semejantes a una fresadora, pero que combinan operaciones de fresadora con torneado. Es decir, el material que se montaba en una mesa longitudinal ahora lo hace en un plato de sujeción similar al de un torno, que además de los movimientos en los tres ejes de la mesa, ahora permite uno más que es el de poder girar el material, sin olvidar que las herramientas también giran sobre su eje para arrancar la viruta del material. El centro de mecanizado CNC tiene como mínimo 4 ejes o grados de libertad, permitiendo así realizar numerosas operaciones combinadas con sus, por lo menos 16 herramientas, dispuestas para cambiar automáticamente según el programa. | Centros de mecanizado CNC. Combinan operaciones de fresadora con torneado. Plato de sujeción similar al de un torno. Permite girar el material. Tiene 4 ejes o grados de libertad. Las herramientas se cambian automáticamente según el programa. |
| 4 |  | Colocar si habrá un sonido o música de fondo | Cortadora por plasma CNC: Para finalizar con los tipos de máquinas controladas numéricamente por el computador o CNC, existen las cortadoras por plasma CNC, que son máquinas herramientas que poseen principalmente, una mesa donde se ubica el material de trabajo que por lo general se encuentra en forma de láminas o platinas, y sobre esta, un enrutador que desplaza una boquilla por la cual fluye un gas que combinado con el flujo de los electrones, eleva la temperatura hasta aproximadamente 20 mil grados Celsius, permitiendo cortar fácilmente metales densos y de espesores considerables. | Cortadora por plasma CNC. El material de trabajo se encuentra en forma de láminas o platinas. Enrutador Temperatura hasta de 20 mil grados Celsius. |
| Nombre del archivo | 835201_ v2 |  |  |  |

(Autycom, 2020)

Ventajas y desventajas de las máquinas herramientas CNC

# Cuadro de texto

Los procesos con las máquinas herramientas controladas numéricamente por el computador CNC, han venido tomando mucha fuerza en el campo de la manufactura. Sin embargo, el uso de esta tecnología trae consigo una serie de ventajas y de desventajas, siendo las primeras más numerosas evidentemente.

| Tipo de recurso | # Infografía estática |
| --- | --- |
| Texto introductorio | A continuación, se pueden conocer estas ventajas y desventajas: |
| Título de la infografía: Ventajas y desventajas de las máquinas herramientas controladas numéricamente por computador CNC A un lado lista de ventajas, al otro, las desventajas. Ventajas: - Reducción al mínimo del esfuerzo humano, debido a que todos los controles son automatizados. - Aumento de la eficiencia en los procesos, debido a las velocidades superiores en la producción. - Reducción de errores, gracias a la simulación previa del proceso de transformación de la materia prima. - Producción de piezas más complejas, gracias a las múltiples operaciones que solamente con esta tecnología, se pueden ejecutar. - Mejora en la producción de piezas con alta precisión y exactitud dimensional. - Reducción del desperdicio, tanto de materiales como de herramientas, por el error humano. Desventajas: - Altos costos de producción, desde el mismo costo de la maquinaria. - Impacto social por la reducción de la mano de obra. - Capacitación o actualización continua del personal. |  |
| Código de la imagen | 835201_ i55 |

# Cuadro de texto

Se recomienda realizar la actividad de aprendizaje y ver los otros recursos complementarios disponibles en el menú principal, estos ayudarán a ampliar los conocimientos.

Síntesis

| Tipo de recurso | Síntesis |
| --- | --- |
| Fabricación digital de mobiliario Síntesis: Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC |  |
| Introducción | A continuación, se invita a revisar la síntesis de los diferentes temas abordados en el presente componente: |
| Figura 1 Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC Normativa de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 Decreto 1072 de 2015 Protocolos de seguridad en operaciones de mecanizado CNC Antes de mecanizar Durante el mecanizado Elementos de protección personal para el mecanizado Preparación para el mecanizado CNC Preparación del operario Preparación del espacio de trabajo Preparación de la máquina CNC Interpretación de planos Tipos de máquinas CNC |  |

Actividad didáctica

| Tipo de recurso | # Actividad didáctica. Arrastrar y soltar |  |
| --- | --- | --- |
| Apreciado aprendiz, a continuación, se encontrará una actividad didáctica para afianzar los conceptos y aprendizajes del componente de formación Fundamentos para la fabricación de piezas en máquinas CNC. Es recomendable leer con atención cada término y arrástralo hacia la definición que corresponde. |  | Imagen: 835201_ i53 |
| En esta fase del proceso es donde se hace más evidente el riesgo de que sucedan los accidentes, ya que entran en funcionamiento las máquinas y se ponen en marcha, el operario y todo el personal debe estar con toda la atención en sus actividades. |  | Durante el mecanizado. |
| Aunque las máquinas herramientas CNC, requieran poca intervención del ser humano, es importante contar con un operador que tenga conocimientos tanto de software como de mecanizado convencional. |  | Preparación del operario. |
| Está definido como la representación gráfica de un objeto real cumpliendo unas normas que regulan y estandarizan toda la información que contiene, desde el tamaño del papel hasta los espesores de las líneas. |  | Plano técnico. |
| Utilizados en representar replanteos sobre terrenos para obras civiles, representan un terreno en sus tres dimensiones espaciales mediante puntos, curvas, coordenadas, etc. |  | Dibujo topográfico. |
| El objetivo principal es representar e indicar las dimensiones de los objetos, también anotar los aspectos importantes para la comprensión total del objeto o proyecto, sin dar espacio para errores o malas interpretaciones. |  | Acotado |
| El objetivo de esta norma es lograr, a través del cumplimiento de sus requisitos, establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. |  | Norma ISO 45001. |
| El calzado de seguridad también es indispensable en el momento de mecanizar, ya que este protege al operario, no solo en cuanto a la caída de elementos pesados sobre los pies, sino también de posibles electrocuciones y de caídas por deslizamiento. |  | Elementos de protección personal. |

Retroalimentación:

Correcto. Las respuestas demuestran la obtención de los conocimientos suficientes sobre los conceptos relacionados con fabricación de piezas en máquinas CNC, trabajados en este componente formativo, puede seguir con su proceso de aprendizaje.

Incorrecto. Las respuestas no fueron acertadas. Esto demuestra que se debe repasar de nuevo este contenido temático, para aclarar

algunos conceptos trabajados en este componente formativo, relacionados con la fabricación de piezas en máquinas CNC,.

Material complementario

| Tipo de recurso | # Material complementario |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Referencia APA del material | tipo | Enlace |
| Seguridad Industrial | Giraldo, A. (2019). Seguridad Industrial. Ingeniería. Ecoe Ediciones. | E-Libro | https://sena-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/q6j6k0/sena_elibroELB126454 |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Giraldo, M. (2022, agosto 12). NTC listado de guías y normas técnicas colombianas de seguridad y salud en el trabajo. SST-Safework. [web]. | Web | https://sst-safework.com/ntc-listado-de-guias-y-normas-tecnicas-colombianas-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ |
| Mecanizado CNC | Serrano, D., Mejías, F. y Rodríguez, F. (2018). Comprobación y optimización del programa CNC para el mecanizado por arranque de viruta. Ic Editorial. | E-Libro | https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/42599 |
| Seguridad Industrial | Tenaris Argentina. (2017). 12 reglas básicas de seguridad. [Video]. Youtube. | Video | https://www.youtube.com/watch?v=3Sk6PqEa0ZA |
| Seguridad Industrial | Yorka, J. (2017). Típicas excusas de seguridad. [Video]. Youtube. | Video | https://www.youtube.com/watch?v=dEDHPnHoqmo |

Glosario

| Tipo de recurso | # Glosario |
| --- | --- |
| ARL: | Administradora de Riesgos Laborales. |
| Buril: | herramienta de corte con la que trabaja un torno. |
| CAD: | del inglés Computer Aided Design, o diseño asistido por el computador. |
| CAE: | del inglés Computer Aided Enginnering, o ingeniería asistida por computador. |
| CAM: | del inglés Computer Aided Manufacture, o fabricación asistida por computador. |
| CNC: | control numérico computarizado. |
| EPP: | elementos de protección personal. |
| Fresa: | herramienta de corte con la que trabaja una fresadora o un centro de mecanizado. |
| Máquina NC: | se refiere a una máquina con control numérico. |
| PLM: | del inglés Product Life Cycle, o gestión del ciclo de vida del producto. |
| SGC: | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SST: | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. |

Referencias bibliográficas

| Tipo de recurso | # Bibliografía |
| --- | --- |
| Autycom (2020). ¿Qué es el control numérico computarizado o CNC? Autycom. https://www.autycom.com/que-es-el-control-numerico-computarizado-o-cnc/ |  |
| Biguri, I. (2018). Los ocho errores de acotación. Dibujo técnico. https://ibiguridt.wordpress.com/2017/01/23/los-ocho-errores/ |  |
| Inoxform (2022). Descubre los diferentes tipos de máquinas CNC. Inoxform. https://inoxform.eu/es/tipos-de-maquinas-cnc/ |  |
| Martín, S. (2014). Interpretación de Planos. Fc Editorial. https://sena-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=sena_vitalsource9788415781141&vid=SENA&search_scope=sena_completo&tab=sena_completo&lang=es_ES&context=L |  |